66.10

Circuitos Electrónicos II

Actividad N°2

Los items que faltan están en rojo.

-------------------------------

Se analiza el amplificador de potencia del  Turner 730

1) Calcular las tensiones de todos los nodos y las corrientes de todas las ramas para VG=0V

Figura 1. Valores de polarización calculados.

Tanto los valores de β como los de VBE se tomaron de las hojas de datos de los respectivos transistores, excepto la tensión de Early, VA , que fue tomada del modelo spice correspondiente.

|  | β | ICQ(mA) | gm(mA/V) | rπ(Ω) | ro(Ω) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q402 | 120 | 0,54 | 21,6 | 5,55K |  |
| Q403 | 110 | 8,66 | 346 | 318 |  |
| Q404 | 105 | 9 | 360 | 292 | 12,9K |
| Q405 | 50 | 6 | 240 | 208 |  |
| Q406 | 50 | 5,5 | 220 | 227 |  |
| Q407 | 40 | 10 | 400 | 100 |  |
| Q408 | 40 | 10 | 400 | 100 |  |

Tabla 1. Parámetros de continua.

Se procedió a tomar en cuenta primero los datos de salida VOQ=0V e ICQ407/8=10mA, se despreciaron todas las corrientes de base de los transistores (excepto Q402, para ajustar PS401), con esto  se llegó al paso (9) . En el paso (10) se aplicó la ecuación del multiplicador de VBE  con VCE=1,8V, paso (8), obteniéndose:

PS402A=1099Ω  y  PS402B=1101Ω

Luego para los pasos (11) y (12) se propuso que los 9mA de Q404 y los 0,54mA de R408 (9,54mA) pasaran por R418 y y con eso se obtuvo una primer tensión (14) de –28,57V y una corriente en R407 (13) de 132,6µA, que ajusta levemente a la tensión anterior (14) a –28,55V.

Por último (15), para lograr un mejor ajuste de PS401 se tuvo en cuenta la corriente base de Q402, obteniéndose :

PS401=56,5KΩ

2) Calcular la ganancia de lazo para frecuencias medias (1KHz)

Para este punto hacemos el esquemático para alterna, reemplazamos la tercera etapa por un bloque con ganancia de tensión unitaria, para mayor claridad.

Figura 2. Realimentación Serie-Paralelo

Al muestrear tensión y sumar tensión tenemos que a la entrada se comparte la corriente y a la salida la tensión, entonces parametrizamos la realimentación con parámetros híbridos H.

El factor de realimentación f , es:                         f =h12= 120120+3,3k=0,035

Luego h11=R410//R411 se acopla a la entrada, y h22=R410+R411 a la salida para considerar una realimentación ideal:

Figura 3. Realimentador ideal

Av1 = -gm1 .Rca11+gm1 .Re1 = -gm1*(R408//rπ2)1+gm1*(R411//R410) = –1,45

Av2 = –gm2 . Rca2 = -gm2*(ro2//Ri3//Rbt) = –360mAV 6,9KΩ = –2484

Donde  Ri3 = β405 . β407 . RL = 50 . 40 . 8Ω = 16KΩ

ro2 = 12,9KΩ  es la resistencia de salida del modelo correspondiente a Q404

y  Rbt = 100 R414 = 100 . 2.2k = 220KΩ es la resistencia de bootstrap

==>  Av = Av1 . Av2 . Av3 = (-1,45) (-2484) 0,99 = 3565,8

La ganancia del amplificador a lazo abierto es   a = Av (zczc+ro) (rizg+ri+Re1)

Siendo:

zc= RL // (R411+R410) = 97,2Ω

ro y ri se obtienen mediante simulación :   ro=4Ω  y  ri=38,8KΩ

==>  a = 3414

Con lo que la ganancia de lazo abierto  T , es:

T = a . f = 119,5

3) Calcular la ganancia global para frecuencias medias (1KHz)

Ganancia global  A = a1+a .  f=28,3

4) Calcular la máxima potencia obtenible sobre la carga para frecuencias medias (1KHz)

Máxima potencia disipada por el transistor Q407/8:         Pcmax = Vcc2π2 RL  = 11,4W

Que es el 40% de la maxima potencia disipada en la carga Pcargamax , entonces

Pcargamax = 28,5W

5) Calcular la impedancia de entrada para frecuencias medias (1KHz)

Ri = [(1+a . f) . Rib]  // Rb

Rib = rπQ402 + βQ402*(R410//R411) = 19,9KΩ

RB = (R5 + PS401) // R407 = 86,9KΩ

==>  Ri = 83,9KΩ

6) Calcular la impedancia de salida para frecuencias medias (1KHz)

De la figura 3 (Fig.3) vemos que :

Ro ≈ { [(ro2//Ri3//Rbt) / (β407*β405)]  // RL // (3,3k + 120)] }  / (1+a*f)

(ro2//Ri3//Rbt)=6,9KΩ   del  cálculo de Av2

1+af = 120,5

==>  Ro = 20mΩ

7) Calcular el factor de amortiguamiento para frecuencias medias (1KHz)

Factor de amortiguamiento Fa = RL / Ro = 400

Resultado aceptable, se considera a partir de 700 un buen control de amortiguamiento.

8) Calcular la máxima tensión pico sobre la carga para frecuencias medias (1KHz)

Vimos en el ítem 4 que : Pcargamax = 28,5W

Entonces Vmax = 15,1V   ==>   Vpicomáx = 21,3V

9) Calcular la máxima eficiencia obtenible con éste amplificador para frecuencias medias (1KHz)

Eficiencia máxima   ηmax = Pcarga máxPfuente = (Ip*Vp/2) / (2Ip*Vcc/π) = π  Vp4 Vcc = 0,557

==>  ηmax = 55%

10) Determinar:

10.a) El tamaño de los disipadores para cada transistor (resistencia térmica disipador-ambiente)

Rda = (Tj-Ta)/Pcmax – Rjc – Rcd

Siendo  Rda = resistencia disipador-ambiente

Rjc = resistencia juntura-capsula

Rcd = resistencia capsula-disipador (0,5o/W para contacto directo y silicona en TO-220, los TIP41)

(0,9o/W para contacto directo y silicona en TO-225, los BC135/6)

Tj = máxima temperatura del transistor

Ta = temperatura ambiente

para los Tip41:                    Rda = 150ºC-25ºC11,4W – 150ºC-25ºC60W – 0,5oC/W = 8,38oC/W

para BC135 y BC136:         Rda = 150ºC-25ºC11,4W – 10oC/W – 0,9oC/W = 0,065oC/W

Falta ver si BC548B y BC558B necesitan disipador

10.b) Encontrar el disipador comercial que podría utilizarse para construir un prototipo funcional

c) Comparar con los disipadores utilizados originalmente por Turner y obtener conclusiones

Faltan

11) Simular el comportamiento estático y dinámico del amplificador determinando:

a) Medir las tensiones de todos los nodos y las corrientes de todas las ramas para VG=0V

Figura 4. Valores obtenidos de la simulación del punto de operación

Vemos una gran similitud con los valores calculados anteriormente, Fig.1

11.b) Medir la impedancia de entrada en función de la frecuencia (desde 0,1Hz hasta 1GHz)

Rin(1khz) = 10^(98,7/20) KΩ = 86kΩ

Recordemos que el calculado fue:   Rin=83,9KΩ

11.c) Medir la impedancia de salida en función de la frecuencia (desde 0,1Hz hasta 1GHz)

Ro(1khz) = 17,8mΩ

El calculado dio  Ro=20mΩ

11.d) Respuesta en frecuencia para 1W sobre la carga

Po = (Voef)2 / RL = Vop2 / 2RL = 1W      ,con Vop=Vo pico

Vop = Po*2RL = 4V  ==>   vi = VopA= 4V28,3=141mV

A (1KHz) = 29dB  ==>  A=28,2

Po (1KHz) = 0dB   ==>  Po=1W

11.e) Ancho de banda de potencia

Es la máxima frecuencia para la que el amplificador logra reproducir una señal sinusoidal a máxima potencia (hallada en el punto 4 sin deformación)

Vop = Po*2RL = 21,3V  ==>   vi = VopA= 21,3V28,3=752mV

Ancho de banda de potencia = 3Hz a 130KHz a 28,5W/8Ω

11.f) Respuesta al escalón

i. Pequeña señal (la tensión pico de salida estará entre 0,1V y 1V)

Hacer con tren de pulsos y comparar

ii. Gran señal (amplitud de salida apenas menor que la máxima tensión pico de salida hallada en el punto 8

iii. En base a lo medido en i.determinar el ancho de banda para pequeña señal asumiendo que el amplificador está compensado por polo dominante

iv. En base a lo medido en ii.determinar la velocidad de crecimiento de la tensión de salida (“slewrate”)

11.g) Determinar el margen de fase

Margen de fase:   MF= 180o – 114o = 66o

Probé con varias modos, creo que el margen de fase está bien, pero no me dá T=a*f como el calculado, o cercano.

11.h) Determinar la distorsión armónica a 1KHz y a 10KHz para potencias de 0,1W; 1W; 10W y 90% de la máxima calculada en el punto 4

| Po [W] | Vo = (Po*2RL)1/2 [V] | vi = vo/A [mV] |
| --- | --- | --- |
| 0,1 | 1,26 | 44,5 |
| 1 | 4 | 141.3 |
| 10 | 12,6 | 445,2 |
| 25,65 | 20,25 | 715,5 |

Distorsión armónica, THD, obtenida en las simulaciones (.FOUR 1KHz 10 Vo)

| Po [W] | THD (1KHz) | THD (10KHz) |
| --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,05% | 0,136% |
| 1 | 0,036% | 0,082% |
| 10 | 0,011% | 0,057% |
| 25,65 | 0,034% | 0,086% |

Vemos que alrededor del  40% de Pomáx =28,5W la distorsión es menor.

11.i) Determinar la distorsión por intermodulación para potencias de 0,1W; 1W; 10W y 90% de la máxima calculada en el punto 4

11.j) Determinar el Rechazo de Ruido de la Fuente de Alimentación (“PSNR”)